&.Tr1002+2149四波段Radio：

|  | 频点范围 | 步进 | Freq0 | Freq1 | FM ¦ IOB2 | MW ¦ DC9 | SW1 ¦ IOC3 | SW2 ¦ IOC4 | 发送数据 计算（举例） | 锁台数据 计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM | 87-108M (210个） | 0.1M | 03h | 05h | L | L | H | H | (87.0+10.7）M/5K=4C54h | (10.7M/8)*16MS=5398h |
| AM | 522K-1710K（132个） | 9K/ 10K | 09h | 04h | H | L | H | H | (522+450)K*16/3K=1440h | 450K*16Ms =1c20h |
| SW1 | 2.3M-7.8M (1100个) | 5K | 03h | 06h | H | H | L | H | (2.3M+450K) /5K=226h | 450K*16Ms =1c20h |
| SW2 | 9.1-26.10M （3400个） | 5K | 03h | 06h | H | H | H | L | (9.1M+450K) /5K=776h | 450K*16Ms =1c20h |

*注：Freq0,Freq1表示寄存器D0之高八位：

LSB――――――――――――――――――—―――>MSB

|  | Freq0 |  |  | Freq1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | R1 | R2 | × | FM | MODE | × | × |

MSB ―――――LSB（Freq0）

| S | R2 | R1 | R0 | Reference Frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| × | 0 | 0 | 0 | 1KHz |
| × | 0 | 0 | 1 | 3KHz |
| × | 0 | 1 | 1 | 5KHz |

注：S：FM/AM信号选择，为0时FM信号

有效，为1时AM信号有效。

*.1691收音电路FM锁台数据计算：

10.7M*16ms=171200d=29CC0h

*.IFIN1,IFIN2中频信号输入脚的切换：

IFIN1动作：寄存器D2之IF1＝1，IF2＝0，M5＝1，M6＝0

IFIN2动作：寄存器D2之IF1＝0，IF2＝1，M5＝0，M6＝1

*.寄存器D2送固定数据：

IFIN1有效时: 02H,0dH,0aH,00H,01H,02H,00H,00H;

IFIN2有效时: 02H,0dH,02H,01H,01H,04H,00H,00H.

*.OT_1～OT_3输出：

由于Tr1002之OT_1～OT_3设计为Open-drain output Pins,所以平时接上拉电阻（10K以上）到Vcc，使它们输出高电平的方法：（在程式中）将D2寄存器之O1～O4位填0，并Sent D2（发送D2的每一位通过三个数据线来控制），输出电平可达1.6V以上；输出低电平的方法则反之，亦即将D2寄存器之O1～O4位填1，再Sent D2。

AutoScan流程图：

(Waiting…)

#### Single Add or Sub

Sent D0 32Bits

ScanTime0

Delay60~100Ms

Sent D2 32its

## Delay27Ms

### Sent D1 8Bits

Read IF Data

Compare Data

数据落在【】

区间 否

否

是

ScanTime++?ScanTime=2   2

否

是                                        ret

*.注：【】――根据锁台数据计算和出现的误差来确定锁台区间，从而达到最好的锁台效果。

（2005/12/1  江振）