|  |  |  |  |  |  | Total page | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Doc No | AP-9225 |
|  |  |  |  |  |  | Rev. | 1.0 |
| 文件名稱 |  | SC9225 FM Radio__ Module Application Note- |  |  |  |  |  |
| 版次 | 生效日 |  | ECN No. | 制修訂者 | 修訂內容概要 |  |  |
| 1.0 |  |  |  | 彭成銘 |  |  |  |

## 一.產品說明：

SC9225 FM Radio Module :收音機模組

TR1001(PLL)+7088(TUNER)所組成;採雙面板,單面佈件,可採貼片方式應用,尺寸:2.1cm╳3.5cm,推耳機專用。

(目前可以應用在TM9043及TM9183相關MCU電路上面)

二.工作原理：

- 工作電壓:2.5~3V

- 示義圖:

SPK

Audio Out

Clock

Data

Enable

TENX MCU

(TM8795或TM58PC10)用)

FM Module

TR1001+7088

LCD Display

Lock Detector

SC9225

MUTE

3.SC9225系統方塊圖:

(見紅色部分)

## 三.應用實例：

## 可應用在大字鐘、萬年曆、內建在DVD播放機、MP3 Player、多功能錄音筆…等等

## 四.附註文件：

1.Circuit Schematic: 如下Application Circuit 所示,或者請參考檔案SC9225.ZIP中之SC9225.SCH

2.BOM List: 如下BOM List 所示,或者參考SC9225.ZIP 中之SC9225.XLS 檔.

3.PCB Layout: 參考SC9225.ZIP 中之 SC9225.PCB.

4.Gerber Files: 參考SC9225.ZIP中之SC9225.PCB.

五.BOM List：

| TENX DTS SC9225 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Quality | Vendor | Location |
| Capacitor |  |  |  |
| C0402 2P | 1 |  | C12 |
| C0402 30P | 2 |  | C1,C2 |
| C0402 120P | 1 |  | C21 |
| C0402 180P | 1 |  | C15 |
| C0402 220P | 1 |  | C19 |
| C0402 330P | 1 |  | C24 |
| C0402 470P | 1 |  | C22 |
| C0402 1N | 1 |  | C9 |
| C0402 1N | 1 |  | C23 |
| C0402 2.2N | 1 |  | C13 |
| C0402 3.3N | 2 |  | C17,C18 |
| C0402 22N | 1 |  | C16 |
| C0402 0.1U | 5 |  | C4,C6,C3,C25,C5 |
| C0402 0.22U | 1 |  | C10 |
| C1206 10U | 1 |  | C11 |
| Resistor |  |  |  |
| R0402 100 | 1 |  | R3 |
| R0402 5.6K | 1 |  | R5 |
| R0402 8.2K | 1 |  | R2 |
| R0402 10K | 1 |  | R1 |
| R0402 100K | 1 |  | R4 |
| R0402 420K | 1 |  | R9 |
| R0402 1M | 1 |  | R12 |
| R0402 10M | 1 |  | R6 |
| Inductor |  |  |  |
| CCI 65N | 1 |  | L1 |
| Chip |  |  |  |
| TDA7088 | 1 |  | U2(SOIC16) |
| TR1001 | 1 |  | U1(SOIC14) |
| Transistor |  |  |  |
| 9018 | 1 |  | Q1(SOT23BEC) |
| Diode |  |  |  |
| BB910 | 1 |  | D1 |
| Crystal |  |  |  |
| 4MHZ | 1 |  | Y1 |
| Connector |  |  |  |
| CON6 | 1 |  | J1 |

六.電路圖: